| 设备配置 | 规格型号 | 数量 | 技术参数及功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秤 体 | 14m×3m100T | 1台 | 1.称重精度：01ML(III)级； 2.称重范围：0～100T； 3.称重安全过载：≥120%FS； 4.适用最大轴组载荷： 40T； 5.检定分度值：20kg； 6.相对湿度：0～95% RH(非冷凝)； 7.称台：台面尺寸为长×宽=14m×3m，结构是:三节秤台,全钢结构，台面U型梁，面板厚度10mm。 |
| 数字式称重传感器 | 30T | 8只 | - 数字模块分辨数 60000码 - 额定载荷:10,15,20,25,30,40T - 额定输出:20000,25000,30000,40000内码 - 数据刷新速率:50次/秒 - 通讯波特率:9600BPS - 综合精度:±0.02%F.S - 蠕变(30分钟): ±0.02%F.S - 温度系数: ±0.02%F.S/10 - 使用温度范围:-30~+70℃ - 零点输出: ±0.1% F.S - 安全过载:150%F.S - 防护等级:IP68 - 推荐输入电压:9-12 V DC - 最大输入电压:20 V DC - 最大传输距离:1200m |
| 数字式称重仪表 | JQ2000 | 1台 | - 数字传感器接口: - RS485方式，在接12数字传感器情况下总线可接至75米; - 传输速率：9600、12000bps - 供电电源：DC12V/750mA - 数据贮存:可贮存1000组车号皮重，1500组最新称重记录， - 仪表电源:主电源交流110~220V，50Hz; - 特点及基本功能: - 汉化/自定义打印： - 汉化打印 打印内容：中文货物名称、客户名、企业单位名称及中文备注项 汉化方式：区位码中文输入及计算机可编程信息汉化 - 自定义打印 称重单、报表、横联单、竖联单及记录格式等多种称重单据 总明细表或各种明细表及分类统计报表 - 大容量存储： 支持一次和两次称重存储模式，存储时可选择是否打印 100组客户号及中英文客户名，数字或中英文备注信息 201组货号和中英文货物名 1500组车辆牌号，皮重及称重记录 - 多样通讯方式： RS232、RS422/485（选配）通讯接口，指令或连续方式 支持：称重系统的计算机管理及多台仪表网络化管理。本地和远程仪表软件在线升级 - 密码功能： 定时关机，密码可修改，提供随机码解锁 对于设置参数、查询记录、清除记录等操作可选择是否设置密码 - 抗干扰能力强： - 采用贴片工艺，铝合金外壳及内部硬件电路，有效抑止电源、电磁辐射等干扰 - 打印、通讯等接口采取ESD（静电放电）防护措施，传感器接口采取防浪涌措施，降低接口的损坏率 - 外置打印及通讯接口等采用光电隔离措施，彻底解决接打印机和电脑时，因接地不好引起的称重数据漂移、不稳定等问题 |
| 接线盒 | 八线制 | 1个 | - 采用常规不锈钢外壳，兼容性强，安装方便，符合主流使用习惯； - 多级保护电路设计，防护等级高。 |
| 外挂屏 | 5寸 | 1台 | - 由6位LED数码管组成，具有字型大、亮度高、寿命长、抗干扰能力强等优点； - 显示: 6位高亮度LED数码管； - 输入信号: 电流环信号、RS232信号； - 供电电源: AC220V，50Hz； - 波特率: 600bps； - 功耗:DPM-5≤15W； - 外观尺寸：:750mm*240mm*63mm(LxWxH)； |
| 称重软件 | V2024 | 1套 | - 仪表数据接收模块：对地磅仪表所产生数据进行直读取，任何人不能修改，如果每个车有射频读卡，所有车辆的信息也自动读取。使过磅数据决对真实。 - 数据读取功能模块：在称重读取数时，当在指定的时间内，重量数据变化超过一定的范围内或数据无法稳定下来时，系统将禁止取数。这样就更好地防此，地磅在坏了情况下也在过磅，避免出现大损失。 - 视频抓拍模块：摄像机通过称重软件的视频采集卡联接，对每次过磅的数据及图像自动保存，并且在过磅的同时产生两张/四张过磅时的照片。同时把过磅的时间，日期，以及重量数据显示在图像右上角，以供领导查询时更加清楚了解当时称重的所有情况。 - 车辆管理模块：对车辆的调度及排对工作管理，对皮重超差报警。如果用车号配对方式称重时，当车辆皮重超过一定范围时，系统会出现车辆皮重超限的提示信息 - 车辆管理模块：对车辆的调度及排对工作管理，对皮重超差报警。如果用车号配对方式称重时，当车辆皮重超过一定范围时，系统会出现车辆皮重超限的提示信息 - 司磅员管理模块：可以添加，删除司磅员，设置司磅员登陆密码，清屏设置；并且管理人员可以对司磅员的权限进行设置，例如称重权限，参数设置权限，查询统计权限等，而且更换操作员不用退出系统也可重新登录 - 票据打印模块：对销售过磅单的设置，分别可以打印不同的磅单，提货单等单据。 - 工作日志模块：对过磅人员的在岗情况查询，并且自动记录每个操作员操作日志：以便对重要操作过程进行自动跟踪。并提可以作查询管理。 - 数据库设置功能模块：系统对数据库设置、数据上传设置、数据库备份、数据初始化功能等。 - 数据维护功能模块：系统对基础数据的添加、修改、删除等维护和数据导入功能 - 手工补单功能模块：在特殊情况下，可以通过有特殊权限的人，进行手工输入称重记录的功能，如果要手工输入，必须有过磅员和监磅员(计量管理人员或上级领导同时进入系统才进行修改。 - 采购称重管理模块::主要针对,从外采购回来的物资的称重自动录入。 - 磅单设计模块:可根据客户要求进行设计，如银行的填充式打印，一车多样式磅单，一车拉多种货物的磅单格式。 - 数据统计模块：凭意统计不同的数据，打印不同的报表，如日报表，月报表，季度报表，分别对供货单位的供货情况进行任意统计。 |
| 通信线 | 专用 | 15米 |  |
| 工控机 | IPC-410 | 1台 | 处理器i3，内存4G，1T硬盘，集显 |
| 打印机 | 630K | 1台 | - 票据针式打印机（平推式）， - 打印方式：点阵击打式， - 打印方向：双向最短距离逻辑查找， - 打印宽度：82列， - 打印针数：24针， - 打印头寿命：4亿次/针， - 色带性能：800万字符， - 复写能力：7份（1份原件+6份拷贝）， - 缓冲区：132KB， - 行间距：1/6英寸，1/8英寸或以1/360英寸的增量进行设置纠错， - 接口类型：USB2.0 |